SYC-11770

| 產 品 規 格 書 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 品 名 | 彩色水下監控系統 | 制 式 | PAL制/NTSC制 |  |
| 主要配置 | 顯示器一台、攝像頭帶重力棒帶20米線一台、充電器一個、蓄電池一個、 |  |  |  |
|  | 遙控器一個、蓄電池轉結線一條、說明書一本。 |  |  |  |
| 顯示器規格 | 配7"彩色液晶顯示幕，ABS塑膠機殼，顯示幕像索700（W）*RGB*234（H）。 |  |  |  |
| 攝像頭規格 | 配1/4 SONY彩色CCD鏡頭，帶多個燈。 |  |  |  |
|  | 高靈敏度感光晶片，解晰度高，功耗小。 |  |  |  |
|  | 鏡頭ABS塑膠材質，防水設計，帶重力平衡。 |  |  |  |
| 電源要求 | 顯示器:蓄電池供電,待機電壓13.5-13.8V,運行電壓14.4-15V,輸出電流1.35安 |  |  |  |
|  | 鏡頭:由顯示器供電 DC10V-12V |  |  |  |
| 功能介紹 | 適合使用在水產養殖/水下勘測/水底作業/井下觀查及垂釣等多種用途， |  |  |  |
|  | 蓄電池12V 4.5安時,滿電情況下,不間斷使用3個半小時左右 |  |  |  |
|  | 一路視頻輸入功能。亮度、對比度、場可進行同步調節 。 |  |  |  |
|  | 帶鏡像功能。所有顯示設置可通過遙控器進行調控。 |  |  |  |
|  | 本產品使用的攝影鏡頭可進行360度旋轉，可用遙控器手動調節鏡頭的方位， |  |  |  |
|  | 也可以直接設置在自動旋轉模式，畫面清晰，細膩。 |  |  |  |
|  | 本產品經過6個大氣壓的高壓測試，可深入水下20米 - 50米，清晰可視距離根據 |  |  |  |
|  | 入水深度達到3米-5米 |  |  |  |
| 整 整機包裝 | 整機用ABS塑膠箱包裝，箱內用EVA內襯，將機器各部件平均擺放，安全、美觀、 |  |  |  |
|  | 防雨、便於整理、攜帶方便。 |  |  |  |
| 單機尺寸 | 18.1 X 12.2 X 24 CM |  |  |  |
| 單機毛淨重 | 6.4公斤/台 6.0公斤/台 |  |  |  |